Расчетная модель гидродинамической смазки неоднородного пористого подшипника конечной длины, работающего в устойчивом нестационарном режиме трения при наличии принудительной подачи смазки

М.А. Мукутадзе, Б.М. Флек, Н.С. Задорожная, Е.В. Поляков, А.М. Мукутадзе

Задача об устойчивости работы однослойных и двухслойных пористых подшипников конечной длины рассматривались в работах [1-7]. Существенным недостатком указанных работ является то, что в них проницаемость пористых слоев считается постоянной и, кроме того, не учитывается источник подачи смазки (рис. 1). В рассматриваемом случае трудно обеспечить жидкостный режим трения, так как подшипник работает за счет запаса смазки лишь в порах пористого слоя.

В настоящей работе нами, с учетом анизотропии проницаемости пористого слоя и наличия принудительной подачи смазки, приводится расчетная модель неоднородного пористого подшипника конечной длины, работающего в устойчивом нестационарном режиме трения. Здесь вначале рассматривается случай, когда смазка принудительно подается в направлении оси Oy, а затем в осевом направлении. Проницаемость задается в виде (1) (рис.1):

κ'=AeλyH.					(1)

Здесь A –  заданная постоянная величина; H – толщина пористого слоя; – безразмерный параметр, характеризующий распределение проницаемости в направлении оси Oy.

Рис. 1. Радиальный подшипник конечной длины с пористой обоймой

Гидродинамический расчет рассматриваемого подшипника нами будет производиться при следующих допущениях [1,2].

1. Толщина пористого слоя считается малой по сравнению с радиусом подшипника и в конечной модели используется короткий подшипник. Уравнение, определяющее течение смазки, в пористой матрице представляется в виде

∂2p∂y2+∂2p∂z2+λH∂p∂y=0,				  (2)

где y, z – прямоугольные координаты (рис.1), p – гидродинамическое давление в пористом слое.

2. Для определения распределения давления в пленке смазки между шипом и подшипником будем исходить из модифицированного уравнения Рейнольдса в рамках модели короткого подшипника [1] .

∂∂zh3∂p∂z=εμωb+ωj−2ωL−2dϕdtdhdθ+2dedtcosθ−12μν0|y=0,	  (3)

где h=C1+εcosθ – толщина пленки смазки, C – радиальный зазор,   – относительный эксцентриситет,  – угловая координата, p – давление в пленке смазки,   – динамический коэффициент вязкости, ωb,ωj,ωL – угловые скорости соответственно подшипника, шипа и нагрузки,   – угол положения, t – время, ν0 – компонента скорости в направлении y на внутренней границе пористого слоя, прилегающая к зазору:

ν0=−κμ∂p∂y|y=0,			   (4)

где κ– проницаемость материала пористого слоя.

Система уравнений (2)-(3) в случае подачи смазки через поры пористого слоя в направлении оси  Oy  решается при граничных условиях (рис. 1)

p=p	при	y=0;		−κμ∂p∂y=Vg		при	y=−H;

p=p=pa		при	z=−L2;	p=p=pa		при	z=L2	    (5)

где Vg – скорость подачи смазки, pa – атмосферное давление.

В случае подачи смазки в осевом направлении граничные условия запишутся в следующем виде (рис.2, начало координат в этом случае выбрано в левом конце подшипника)

p=p	при	y=0;		∂p∂y=0	при	y=−H;

p=p=pH		при	z=0;		p=p=pК		при	z=L.	    (6)

Здесь pH – давление в начальном сечении; pK – в конечном сечении.

- Переход к безразмерным переменным.

В дальнейшем предполагается, что ωb=0; ωL=0.

Перейдем к безразмерным величинам по формулам [1]:

P=pC2μR02ωj, P=pC2μR02ωj, Z=2zL, Y=yH; ε=eC, T=ωjt; Φ=kHC3.	 (7)

Тогда уравнения (2) и (3) принимают следующий вид:

∂2P∂Y2+4HL2∂2P∂Z2+λ∂P∂Y=0;				 (8)

∂2P∂Z2=12L/D21+εcosθ3εϕ−12sinθ+εcosθ+3Φ1+εcosθ3HL2∂P∂Y|Y=0,	 (9)

где D=2R; точкой обозначено дифференцирование по T.

Граничные условия (5) и (6), соответственно, примут следующий вид

P=P	при	Y=0;		∂P∂Y=−Vgα		при	Y=−1;

P=P=Pa		при	Z=−1;	P=P=Pa	при	Z=1;		  (10)

P=P	при	Y=0;		∂P∂Y=0	при	Y=−1;

P=P=PH		при	Z=0;		P=P=PK	при	Z=1,		  (11)

где α=HC2κR2ωj, Pa=paC2μR2ωj, PH=pHC2μR2ωj, PK=pKC2μR2ωj.

Перейдем к решению системы (8)-(9) с граничными условиями (10).

- Установим закон подачи смазки в виде

−Vgα=C(Z).				 	  (12)

Полагая толщину пористого слоя малой, уравнение (8) осредним по толщине смазочного слоя. Тогда уравнение (8) запишется в виде

0−1∂2P∂Y2+4HL2∂2P∂Z2+λ∂P∂YdY=0.			  (13)

Решение уравнения (13), удовлетворяющее граничным условиям (10), будем искать в виде

P=A1Y3+A2Y2+A3Y+Pa+P1(Z,0).			(14)

Подставляя (14) в (13), приходим к следующему уравнению

3A1−2A2−λA1+λA2−λA3+4HL2A1''4−A2''3+A3''2−P1''=0.	(15)

Выполняя граничные условия (10), будем иметь:

A3=C(Z),	3A1−2A2=0,

23λA2−C(Z)+4HL2−A2''6+C''2−P1''=0.		(16)

Решение уравнения (16) можно найти после определения функции P1, удовлетворяющей условию

∂2P1∂Z2=12LD21+εcosθ3εϕ−12sinθ+εcosθ+3ΦC2(Z)1+εcosθ3HL2.	(17)

- Уравнение решается при граничных условиях

P1=0	при	Z=±1	                   		(18)

Полагая C2(Z)=A0cosπZ2, с учетом граничных условий (18), для P1 окончательно получим следующее выражение

P1=12LD21+εcosθ3εϕ−12sinθ+εcosθZ22−12−12A0cosπZ21+εcosθ3HL2π2.	(19)

С учетом (19), уравнение (16) решается при граничных условиях

A2=0		при	Z=±1.

При определении основных рабочих характеристик явный вид функций A1 и A2 нам не понадобятся.

Перейдем к случаю осевой подачи смазки (рис. 2).

Рис. 2. Радиальный подшипник конечной длины с двухслойной пористой обоймой

Решение уравнений (9) и (13), удовлетворяющих граничным условиям (11), будем искать в виде

P=aZ+b+P1(Z,0),	  P=A1Y3+A2Y2+A3Y+aZ+b+P1.	            (20)

С учетом граничных условий (11), для определения A3 приходим к следующему уравнению

λ+612λA3''−P1''=0.			           (21)

Функции A1 и A2 выражаются через функцию A3 в виде

A1=A31+2λ,	A2=A32+3λ.		 (22)

- Константы a и b определяются выражениями

a=PK−PH,	b=PH	.		                      (23)

Решая уравнение (21) с граничными условиями A3=0, P1=0 при Z=0, Z=1, для A3 получим следующее выражение

A3=12λλ+6P1(Z,θ)=Δ1P1(Z,θ).		                      (24)

С учетом (24), для определения уравнения P1(Z,θ) приходим к следующему уравнению

∂2P1∂Z2=12LD21+εcosθ3εϕ−12sinθ+εcosθ+3ΦΔ1P11+εcosθ3HL2.	  (25)

Решая уравнение (25) с граничными условиями P1=0 при Z=0, Z=1, для P1 окончательно получим следующее выражение

P1=4HD2ϕ−12sinθ+εcosθΦΔ1e−Δ2ZeΔ2+1+eΔ2ZeΔ2+1−1,		  (26)

где Δ2=3ΦΔ11+εcosθ3HL2,   Δ1=12λλ+6.

Перейдем к определению усилий масляной пленки.

При неполном заполнении смазкой зазора область положительных давлений, ограниченная углами θ1 и θ2, определяются из условий

εcosθ1+εϕsinθ1=0;

εsinθ2−εϕcosθ1>0,	θ2=θ1+π.

В случае подачи смазки в направлении перпендикулярной оси подшипника через поры пористого слоя с заданной скоростью, усилия масляной пленки вычисляются интегрированием по положительной области распределения давления, определяемые формулой

F(e)=R−L2L2θ1θ1+πPcosθdθdz=μR3ωjC2−11θ1θ1+πPa+P1cosθdθdZ=μR3ωjC2θ1θ1+π2Pa−8(LD)2(1+εcosθ)3εϕ−12sinθ+εcosθ−48A0(1+εcosθ)3HL2π3cosθdθ;	  (27)

F(ϕ)=R−L2L2θ1θ1+πPsinθdθdZ=μR3ωjC2−11θ1θ1+πPa+P1sinθdθdZ=μR3ωjC2θ1θ1+π2Pa−8(LD)2(1+εcosθ)3εϕ−12sinθ+εcosθ−48A0(1+εcosθ)3HL2π3sinθdθ;    	  (28)

В случае осевой модели смазки

F(e)=R0Lθ1θ1+πPcosθdθdZ=μR3ωjC201θ1θ1+π(aZ+b)+P1cosθdθdZ=μR3ωjC2θ1θ1+πa2+b+4H2ϕ−12sinθ+εcosθD2ΦΔ12eΔ2−1Δ2eΔ2+1−1cosθdθ.	            (29)

F(ϕ)=R0Lθ1θ1+πPsinθdθdZ=μR3ωjC201θ1θ1+π(aZ+b)+P1sinθdθdZ=μR3ωjC2θ1θ1+πa2+b+4H2ϕ−12sinθ+εcosθD2ΦΔ12eΔ2−1Δ2eΔ2+1−1cosθdθ.		  (30)

В случае полного заполнения смазкой зазора и подачи смазки в направлении оси Oy будем иметь

F(e)=R−L2L202πPcosθdθdZ=μR3ωjC2−1102πPa+P1cosθdθdZ=μR3ωjC202π2Pa−8LD21+εcosθ3εϕ−12sinθ+εcosθ−481+εcosθ3HL2π3cosθdθ;(31)

F(ϕ)=R−L2L202πPsinθdθdZ=μR3ωjC2−1102πPa+P1sinθdθdZ=μR3ωjC202π2Pa−8LD21+εcosθ3εϕ−12sinθ+εcosθ−48A01+εcosθ3HL2π3sinθdθ. (32)

Рассмотрим случай полного заполнения смазкой зазора и осевой подачи смазки. Используя формулу (26), будем иметь

F(e)=R0L02πPcosθdθdZ=μR3ωjC20102π(aZ+b)+P1cosθdθdZ=μR3ωjC202πa2+b+4H2ϕ−12sinθ+εcosθD2ΦΔ12eΔ2−1Δ2eΔ2+1−1cosθdθ;                 (33)

F(ϕ)=R0L02πPsinθdθdZ=μR3ωjC20102π(aZ+b)+P1sinθdθdZ=μR3ωjC2××02πa2+b+4H2ϕ−12sinθ+εcosθD2ΦΔ12eΔ2−1Δ2eΔ2+1−1sinθdθ.                  (34)

- Решение задачи на устойчивость

Безразмерные уравнения, определяющие движение шипа, записываются в следующем виде

d2εdT2=−FeωjMC+ωgωj2cosϕ+εdϕdT2,d2ϕdT2=FϕωjMC−1εωgωj2sinϕ−2εdεdTdϕdT,	     (35)

где M – масса ротора.

F(e) и F(ϕ) – усилия масляной пленки, в случае неполного заполнения смазкой зазора они определяются формулами (27), (28), когда смазка подается перпендикулярно оси подшипника, и формулами (29) и (30) в случае осевой подачи смазки. Для случая полного заполнения смазкой зазора эти усилия определяются, соответственно, формулами (31)-(34).

Уравнения (35), определяющие движение шипа, решаются численно с учетом полученных данных (27)-(34). Компоненты ускорения d2εdT2, d2ϕdT2 представляют собой явные функции параметров ε, ϕ, dεdT, dϕdT, Vg, PH, PK, Φ, λ, θ1, α, Pa.

Уравнения (31) записываются в стандартной форме первого порядка и решаются с помощью метода, разработанного Гиром [7].

После получения решения уравнений движения, устойчивость рассматриваемого движения определяется визуально по графику. При заданных значениях выше указанных параметров, области устойчивости приведены на рис. 3-4. Здесь все точки, которые лежат ниже кривых устойчивости, соответствуют устойчивому движению шипа, а все точки, которые лежат выше кривых, соответствуют неустойчивому движению ωj=gC, где g – ускорение силы тяжести.

Из зависимостей, приведенных на рис. 3 и 4, следует, что:

1. Пористый подшипник как при осевой подаче смазки, так и при подаче перпендикулярно оси, работает более устойчиво, чем пористый подшипник, работающий без подачи смазки.

2. Площадь области устойчивости, в случае подачи смазки в направлении перпендикулярной оси подшипника, расширяется в сравнении с подачей смазки в осевом направлении.

3. В случае полного заполнения смазкой зазора и учета анизотропии проницаемости пористого слоя подшипник работает более устойчиво, чем при частичном заполнении смазкой зазора и при κ=const.

Рис. 3. Схематическое изображение границ области устойчивости.

Подача смазки в направлении оси Оy (Vg=0,01; Pa=0,02; ε=0,5; ε=0)

1 - Φ=0,03,  λ=0,1;   2 - Φ=0,03,  λ=0;

3 - Φ=0,03,  λ=0,1 (неполное заполнение смазкой зазора);

4 - Φ=0,03,  λ=0 (неполное заполнение смазкой зазора);

5 - Φ=0,01,  λ=0,1;   6 - Φ=0,  λ=0;

7 - Φ=0,01,  λ=0,1 (неполное заполнение смазкой зазора);

8 - Φ=0,01,  λ=0 (неполное заполнение смазкой зазора).

- Рис. 4. Схематическое изображение границ области устойчивости

- Осевая подача смазки (PH =0,04; PK=0,03; ε=0,5; ε=0)

1 - Φ=0,03,  λ=0,1;   2 - Φ=0,03,  λ=0;

3 - Φ=0,03,  λ=0,1 (неполное заполнение смазкой зазора);

4 - Φ=0,03,  λ=0 (неполное заполнение смазкой зазора);

5 - Φ=0,01,  λ=0,1;   6 - Φ=0,  λ=0;

7 - Φ=0,01,  λ=0,1 (неполное заполнение смазкой зазора);

8 - Φ=0,01,  λ=0 (неполное заполнение смазкой зазора).

- Литература:

1. Конри, Об устойчивости пористых радиальных подшипников. Конструирование и технология машиностроения / Конри, Кузано // Вестник Машиностроения.- 1974. - № 2. - С. 206-216.

2. Ахвердиев, К.С.,Об устойчивости двухслойных пористых радиальных подшипников / К.С. Ахвердиев, О.В. Муленко // Вестник РГУПС. - 2002. - № 3. – С. 5-7.

3. Кузано, Исследование коэффициента передачи упругой опоры качения в демпфере со сдавливаемой пленкой и пористой обоймой. / Кузано, Р.Е. Франк //   Проблемы трения и смазки. -  изд-во «Мир». – 1974. -  № 1, - С. 54.

4. Ахвердиев, К.С. Разработка математической модели гидродинамического расчета конических подшипников. / К.С. Ахвердиев, Б.Е. Копотун // –  Вестник РГУПС. -  2005. -  № 3. - С 5-9.

5. Ахвердиев, К.С. Нестационарная математическая модель гидродинамической смазки сложнонагруженного составного конического подшипника с пористым слоем на его рабочей поверхности с учетом его конструктивной особенности. / К.С. Ахвердиев, С.Ф. Кочетова, М.А. Мукутадзе  // -  Вестник РГУПС. -  2009 - № 1. – С. 135-143.

6. Ахвердиев, К.С. Устойчивость движения шипа в коническом подшипнике с пористым слоем на рабочей поверхности. / К.С. Ахвердиев, Б.Е. Копотун, М.А. Мукутадзе // -  Трение и износ. – 2007. – Т. 28. - № 4. – С. 361-366.

7.  Gear C.W., Numarical Initial Value Problems in Ordinary Differential Equations / C.W. Gear. -   Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs. -  N.J., 1972. – С. 52.

8. Майба, И.А., Глазунов, Д.В. Теоретическое обоснование механизма смешанной (полужидкостной) смазки в контакте «твердый оболочечный смазочный стержень-колесо-рельс» [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012 г., №1 –  Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2012/664 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

9. Дерлугян Ф.П., Щербаков И.Н. Обоснование процесса получения композиционных антифрикционных самосмазывающихся материалов с заданными техническими характеристиками методом химического наноконструирования. [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2010 г., №4 – Режим доступа:  http://ivdon.ru/magazine/archive/n4y2010/287 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

10. Reynolds, O. On the theory of lubrication and its application to Mr. Beauchamp Tower”s experiments / O. Reynolds. – Phil. Trans. Roy. Soc. London, 1886, vol. 177, pt. 1.